关于电机驱动的思路

2026年9月17日

21:13

接下来我需要写电机控制的代码,电机需要的是20ms周期的pwm波,低电平有效,默认高电平(关于这个我已经通过pwm的极性翻转实现了),20ms周期我变成了20000的cnt,然后就是需要输入一个ccr的值,ccr的值要在1.25毫秒到1.75毫秒之间(大概就是ccr要大于1250和小于1750),其中1500是不转,1250是反转最大值,1750是正转最大值并且变化大概是线性关系

还有可能范围不是1250到1750的500级可调范围,可能是600,比如1200到1800

驱动板上的架构是一个8位单片机解析20ms周期1点几毫秒低电平pwm波然后控制电机驱动ic完成驱动的原理

但是电机有消磁,驱动板也有点年代了,导致有时候1500不是停车,并且还有10%左右的死区,而且相同百分比动力下,电机的转速可能不同,

电机的情况交代完了,那我说一下需要什么接口吧,

先需要一个初始化函数,把该初始化的初始化了,电机的pwm改变函数不要直接用hal库的,包装一层,为了方便以后移植,并且一样的把定时器句柄宏定义一下哈

需要四个轮子的接口,接收一个int16类型的数据,正数表示正转,负数表示反转,这个in16类型的数据实际上是一个百分比,用万分制,0的不动,10000是最大,就这么简单一个函数,主要方便作为模块内调用和我个人单步调试,

pwm通道1是右前轮,pwm通道2是左前轮,pwm通道3是左后轮,pwm通道4是右后轮,这四个函数接口里面务必写明

其次需要一个轮子融合函数,我们这里就先假设四个轮子全部是线性的速度变化,没有死区(死区会在下面消除,我们这里得到是是线性的干净的底层接口),然后这个融合函数需要做的就是接收两个int16位的数据,第一个数据表示油门百分比,正为前进,负为后退,第二个数据表示左右转百分比,正为右转,负为左转,然后有了参数指示控制要求,就通过这个函数算出应该给四个轮子什么样大小的百分比,这里就直接调用上面的四个轮子控制函数就行,至于左右转的逻辑其实应该就是一侧轮子做加法,一侧轮子做减法,如果不给油门,只给左右转就是原地转圈圈,并且数值大小可以控制转圈圈的速度,然后可能这里需要增加两个宏定义,因为是四轮车,使用有轮距,也有轴距,单位是厘米,我们直接用轴距和轮距做除法得到一个比例,用这个比例来给四轮差数做补偿,尽量减少四个轮子打架,比如转弯时内圈钱轮是不是要比内圈后轮要转速小一点,对于四轮固定（无舵机）的车，标准的做法是滑移转向（Skid-Steer）混控,如果太难做四轮差数算法就不做,总之先把代码跑起来,我先看看效果能不能达到项目需求

所以我需要以下几个模块

第一个是输出限幅的模块,如果我宏定义最大输出上限是250,那么输出就会是1250到1750的范围,如果我定义是300,那么输出就是1200到1800的范围,输出需要变化,当然这里是把1500当作电机不转的参考点去计算,如果第二点里面的停车参考点偏移了,那么就需要以停车参考点作为参考进行计算输出范围

第二点就是,我需要的是一个停车校准模块,用四个宏定义给四个轮子单独校准可以不,如果校准值填入1500,那么输出范围就是1250到1750.如果校准值填1400,那么输出范围就是1150到1650

第三点就是,还有一个死区补偿模块,只需要一个宏定义参数,就是死区的大小,如果我设置死区大小是40这个数字,那么就会先拿到上层函数给的期望转速百分比,先用最大可输出值-死区得到一个范围值,在用这个范围值去乘这个百分比得到一个pwm值,再用这个pwm值直接加上死区得到最终输出值,达到一个死区线性补偿的效果,当然正反转都需要死区补偿哈,反转也是一样的逻辑

关于带年纪转速不同其实很难解决,软件层面我先不解决,其实现实中转速相差的不是很大,我自己挑四个转速差不多接近的电机就行.还有关于匀速加减速的代码先不写,后面我看实际效果怎么样在决定怎么写